| Klasa rurociągu |  |  |  |  |  |  |  | Nr rurociągu |  |  | Nr rys. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WYKAZ ELEMENTÓW RUROCIĄGU |  |  |  |  |  | 200-108-HO17-HCAOB/CD |  |  |  |

| L.p. | N a z w a |  | Średnica /mm/ |  | Grubość | Ciśn. nom | Norma | Mate- | Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nom. | zewn. | ścianki | MPa | katalog | riał |  | mb lub |
|  |  |  |  |  | mm | lub lbs | lub rys. |  |  | szt. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 4 | Rury | przewodowa | 200 | 219,1 | 7,1 |  | PN-EN10216-2 | P265GH | 219,1x7,1 | ~10 mb |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | z szyjką | 200 | 219,1 | 7,1 | 4,0 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN200/PN40 | 2 |
| 7 | Kołnierze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | z szyjką | 100 | 114,3 | 6,3 | 1,6 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN100/PN16 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uszczelki | Spiralna SWZ | 200 |  |  | 4,0 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN200/PN40/4,5 | 3 |
| 12 |  | Spiralna SWZ | 100 |  |  | 1,6 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN100/PN16/4,5 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Dwustronna/2xnakr | 200 |  |  | 4,0 | PN-EN1515-1 | 25CrMo4 | M27 x 140/M27 | 36 |
| 17 | Śruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | nakrętki | Dwustronna/2xnakr | 100 |  |  | 1,6 | PN-EN1515-1 | 25CrMo4 | M16 x 90/M16 | 8 |
| 19 | podkładki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Zawór oddcin. | 200 |  |  | 4,0 | kat. Ariarmaturen | 1,619+N | figura 35.046 | 1 |
| 25 | Armatura | grzybk. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Filtr siatkowy | 200 |  |  | 4,0 | kat. Ariarmaturen | 1,619+N | figura 35.050 | 1 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | kolano R=305 | 200 | 219,1 | 7,1 |  | DIN 2605-2 | P265GH | 90o-219,1x7,1-BW | 5 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Trójnik równoprzelotowy | 200 | 219,1 | 8 |  | DIN 2615-2 | P265GH | 219,1x8-BW | 1 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | zwężka niesymetr. | 200/100 | 219,1/114,3 | 8/6,3 |  | DIN 2616-2 | P265GH | 219,1x8/114,3x6,3BW | 1 |
| 35 | Kształtki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Elementy | SPUST | 20 |  |  |  | DR40228/CD-1 | WG.RYS |  | 1 |
| 44 | specjalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | UWAGA: 1. Wszystkie materiały z atestem wytwórcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 50 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Klasa rurociągu |  |  |  |  |  |  |  | Nr rurociągu |  |  | Nr rys. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WYKAZ ELEMENTÓW RUROCIĄGU |  |  |  |  |  | 200-108-HO18-HCAOB/CD |  |  |  |

| L.p. | N a z w a |  | Średnica /mm/ |  | Grubość | Ciśn. nom | Norma | Mate- | Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nom. | zewn. | ścianki | MPa | katalog | riał |  | mb lub |
|  |  |  |  |  | mm | lub lbs | lub rys. |  |  | szt. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 4 | Rury | przewodowa | 200 | 219,1 | 7,1 |  | PN-EN 10216-2 | P265GH | 219,1x7,1 | ~5 mb |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | z szyjką | 200 | 219,1 | 7,1 | 4,0 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN200/PN40 | 2 |
| 7 | Kołnierze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | z szyjką | 100 | 114,3 | 6,3 | 1,6 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN100/PN16 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uszczelki | Spiralna SWZ | 200 |  |  | 4,0 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN200/PN40/4,5 | 3 |
| 12 |  | Spiralna SWZ | 100 |  |  | 1,6 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN100/PN16/4,5 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Dwustronna/2xnakr | 200 |  |  | 4,0 | PN-EN1515-1 | 25CrMo4 | M27 x 140/M27 | 36 |
| 17 | Śruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | nakrętki | Dwustronna/2xnakr | 100 |  |  | 1,6 | PN-EN1515-1 | 25CrMo4 | M16 x 90/M16 | 8 |
| 19 | podkładki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Zawór oddcin. | 200 |  |  | 4,0 | kat. Ariarmaturen | 1,619+N | figura 35.046 | 1 |
| 25 | Armatura | grzybk. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Filtr siatkowy | 200 |  |  | 4,0 | kat. Ariarmaturen | 1,619+N | figura 35.050 | 1 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | kolano R=305 | 200 | 219,1 | 7,1 |  | DIN 2605-2 | P265GH | 90o-219,1x7,1-BW | 1 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | zwężka niesymetr. | 200/100 | 219,1/114,3 | 8/6,3 |  | DIN 2616-2 | P265GH | 219,1x8/114,3x6,3BW | 1 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kształtki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Elementy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | specjalne | SPUST | 20 |  |  |  | DR40228/CD-1 | WG.RYS |  | 1 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | UWAGA: 1. Wszystkie materiały z atestem wytwórcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 50 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Klasa rurociągu |  |  |  |  |  |  |  | Nr rurociągu |  |  | Nr rys. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WYKAZ ELEMENTÓW RUROCIĄGU |  |  |  |  |  | 200-108-HO19-HCAOB/CD |  |  |  |

| L.p. | N a z w a |  | Średnica /mm/ |  | Grubość | Ciśn. nom | Norma | Mate- | Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nom. | zewn. | ścianki | MPa | katalog | riał |  | mb lub |
|  |  |  |  |  | mm | lub lbs | lub rys. |  |  | szt. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 4 | Rury | przewodowa | 200 | 219,1 | 7,1 |  | PN-EN 10216-2 | P265GH | 219,1x7,1 | ~10 mb |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | z szyjką | 200 | 219,1 | 7,1 | 4,0 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN200/PN40 | 3 |
| 7 | Kołnierze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | z szyjką | 80 | 88,9 | 5,6 | 1,6 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN80/PN16 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uszczelki | Spiralna SWZ | 200 |  |  | 4,0 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN200/PN40/4,5 | 4 |
| 12 |  | Spiralna SWZ | 80 |  |  | 1,6 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN80/PN16/4,5 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Dwustronna/2xnakr | 200 |  |  | 4,0 | PN-EN1515-1 | 25CrMo4 | M27 x 140/M27 | 48 |
| 17 | Śruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | nakrętki | Dwustronna/2xnakr | 80 |  |  | 1,6 | PN-EN1515-1 | 25CrMo4 | M16 x 90/M16 | 8 |
| 19 | podkładki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Zawór oddcin. | 200 |  |  | 4,0 | kat. Ariarmaturen | 1,619+N | figura 35.046 | 1 |
| 25 | Armatura | grzybk. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Zawór zwrotny | 200 |  |  | 4,0 | kat. Ariarmaturen | 1,619+N | figura 35.003 | 1 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | kolano R=305 | 200 | 219,1 | 7,1 |  | DIN 2605-2 | P265GH | 90o-219,1x7,1-BW | 5 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Trójnik równoprzelotowy | 200 | 219,1 | 8 |  | DIN 2615-2 | P265GH | 219,1x8-BW | 1 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | zwężka symetr. | 200/80 | 219,1/88,9 | 8/5,6 |  | DIN 2616-2 | P265GH | 219,1x8/88,9x5,6 BW | 1 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kształtki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Elementy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | specjalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | UWAGA: 1. Wszystkie materiały z atestem wytwórcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 50 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Klasa rurociągu |  |  |  |  |  |  |  | Nr rurociągu |  |  | Nr rys. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WYKAZ ELEMENTÓW RUROCIĄGU |  |  |  |  |  | 200-108-HO20-HCAOB/cd |  |  |  |

| L.p. | N a z w a |  | Średnica /mm/ |  | Grubość | Ciśn. nom | Norma | Mate- | Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nom. | zewn. | ścianki | MPa | katalog | riał |  | mb lub |
|  |  |  |  |  | mm | lub lbs | lub rys. |  |  | szt. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 4 | Rury | przewodowa | 200 | 219,1 | 7,1 |  | PN-EN 10216-2 | P265GH | 219,1x7,1 | ~3 mb |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | z szyjką | 200 | 219,1 | 7,1 | 4,0 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN200/PN40 | 2 |
| 7 | Kołnierze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | z szyjką | 80 | 88,9 | 5,6 | 1,6 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN80/PN16 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uszczelki | Spiralna SWZ | 200 |  |  | 4,0 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN200/PN40/4,5 | 3 |
| 12 |  | Spiralna SWZ | 80 |  |  | 1,6 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN80/PN16/4,5 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Dwustronna/2xnakr | 200 |  |  | 4,0 | PN-EN1515-1 | 25CrMo4 | M27 x 140/M27 | 36 |
| 17 | Śruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | nakrętki | Dwustronna/2xnakr | 80 |  |  | 1,6 | PN-EN1515-1 | 25CrMo4 | M16 x 90/M16 | 8 |
| 19 | podkładki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Zawór oddcin. | 200 |  |  | 4,0 | kat. Ariarmaturen | 1,619+N | figura 35.046 | 1 |
| 25 | Armatura | grzybk. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Zawór zwrotny | 200 |  |  | 4,0 | kat. Ariarmaturen | 1,619+N | figura 35.003 | 1 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | kolano R=305 | 200 | 219,1 | 7,1 |  | DIN 2605-2 | P265GH | 90o-219,1x7,1-BW | 1 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kształtki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | zwężka symetr. | 200/80 | 219,1/88,9 | 8/5,6 |  | DIN 2616-2 | P265GH | 219,1x8/88,9x5,6 BW | 1 |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Elementy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | specjalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | UWAGA: 1. Wszystkie materiały z atestem wytwórcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 50 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Klasa rurociągu |  |  |  |  |  |  |  | Nr rurociągu |  |  | Nr rys. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WYKAZ ELEMENTÓW RUROCIĄGU |  |  |  |  |  | 200-108-HO21-HCAOB/CD |  |  |  |

| L.p. | N a z w a |  |  |  | Średnica /mm/ |  |  |  | Grubość |  | Ciśn. nom |  | Norma |  |  | Mate- |  | Oznaczenie |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | nom. |  | zewn. |  | ścianki |  | MPa |  | katalog |  |  | riał |  |  |  | mb lub |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | lub lbs |  | lub rys. |  |  |  |  |  |  | szt. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 4 | Rury |  | przewodowa |  | 200 |  | 219,1 |  | 7,1 |  |  |  | PN-EN 10216-2 |  |  | P265GH |  | 219,1x7,1 |  | ~12 mb |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | z szyjką |  | 200 |  | 219,1 |  | 7,1 |  | 4,0 |  | PN-EN1092-1 |  |  | P245GH |  | B1/11/DN200/PN40 |  | 1 |
| 7 | Kołnierze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uszczelki |  | Spiralna SWZ |  | 200 |  |  |  |  |  | 4,0 |  | PN-EN1514-2 |  |  | SS/GRAFIT |  | DN200/PN40/4,5 |  | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Dwustronna/2xnakr |  | 200 |  |  |  |  |  | 4,0 |  | PN-EN1515-1 |  |  | 25CrMo4 |  | M27 x 140/M27 |  | 12 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | nakrętki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | podkładki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | kolano R=305 |  | 200 |  | 219,1 |  | 7,1 |  |  |  | DIN 2605-2 |  |  | P265GH |  | 90o-219,1x7,1-BW |  | 4 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kształtki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Elementy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | specjalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | UWAGA: - Wszystkie materiały z atestem wytwórcy. - Armatura dostarczona w pakiecie razem z kotłem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klasa rurociągu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr rurociągu |  |  |  |  | Nr rys. |
|  |  |  |  | WYKAZ ELEMENTÓW RUROCIĄGU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100-GZ |  |  |  |  |  |

| L.p. | N a z w a |  | Średnica /mm/ |  | Grubość | Ciśn. nom | Norma | Mate- | Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nom. | zewn. | ścianki | MPa | katalog | riał |  | mb lub |
|  |  |  |  |  | mm | lub lbs | lub rys. |  |  | szt. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 3 4 | Rury | przewodowa | 100 | 114,3 | 6,3 |  | PN-EN 10216-2 | P235TR1 | 114,3x6,3 | ~18 mb |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | z szyjką | 125 | 139,7 | 6,3 | 1,6 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN125/PN16 | 1 |
| 7 | Kołnierze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Uszczelki | Spiralna SWZ | 125 |  |  | 1,6 | PN-EN1514-2 | SS/GRAFIT | DN125/PN16/4,5 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Dwustronna/2xnakr | 200 |  |  | 1,6 | PN-EN1515-1 | 25CrMo4 | M16 x 95/M16 | 8 |
| 17 | Śruby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | nakrętki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | podkładki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Armatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | kolano R=152 | 100 | 114,3 | 6,3 |  | DIN 2605-2 | P235TR1 | 90o-114,3x6,3-BW | 7 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | zwężka symetr. | 125/100 | 139,7/114,3 | 6,3/6,3 |  | DIN 2616-2 | P235TR1 | 139,7x6,3/114,3x6,3 BW | 1 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Kształtki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Elementy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | specjalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | UWAGA: 1. Wszystkie materiały z atestem wytwórcy. 2. Armatura dostarczona w pakiecie razem z kotłem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 50 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |