| ### ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOŁNIERZY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Średn. |  | Grub. | Ciśn. | Nr normy |  |  | Masa | Ilość szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Rodzaj | nom. |  | szyjki | nom | lub katalogu | Materiał | Oznaczenie | jedn. | Masa całk. kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr rewizji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mm | mm | MPa |  |  |  | kg |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | z szyjką |  | 200 | 7,1 | 4,0 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN200/PN40 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | z szyjką |  | 125 | 6,3 | 1,6 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN125/PN16 | 5,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 9,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | z szyjką |  | 100 | 6,3 | 1,6 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN100/PN16 | 4,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | z szyjką |  | 80 | 5,6 | 1,6 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN80/PN16 | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | z szyjką |  | 20 | 4 | 4,0 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN20/PN40 | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | zaślepiający |  | 20 | 4 | 4,0 | PN-EN1092-1 | P245GH | B1/11/DN20/PN40 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: 	1.	Kołnierze z atestem Wytwórcy.