| ### ZBIORCZE ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK RUROWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Średn. | Grubosc | Ciśn. | Nr normy |  |  | Masa | Ilość szt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | R o d z a j | nom. | ścianki | nom. | lub | Mat. | Oznaczenie | jedn. | Masa całkowita kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | katalogu |  |  |  | Nr rewizji |  |  |  |
|  |  | [mm] | [mm] | [Mpa] |  |  |  | [kg] | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | kolano R=305 | 200 | 7,1 |  | DIN 2605-2 | P265GH | 90o-219,1x7,1-BW | 17,8 | 16 284,8 |  |  |  |
| 2. | kolano R=152 | 100 | 6,3 |  | DIN 2605-2 | P235TR1 | 90o-114,3x6,3-BW | 4,02 | 7 28,14 |  |  |  |
| 3. | kolano R=29 | 20 | 4 |  | DIN 2605-2 | P235TR1 | 90o-26,9x4-BW | 0,10 | 1 0,10 |  |  |  |
| 4. | Trójnik równoprzelotowy | 200 | 8 |  | DIN 2615-2 | P265GH | 219,1x8-BW | 30,5 | 2 61,0 |  |  |  |
| 5. | zwężka symetr. | 200/80 | 8/5,6 |  | DIN 2616-2 | P265GH | 219,1x8/88,9x5,6 BW | 5,95 | 2 11,9 |  |  |  |
| 6. | zwężka symetr. | 125/100 | 6,3/6,3 |  | DIN 2616-1 | P235TR1 | 139,7x6,3/114,3x6,3 BW | 2,60 | 1 2,6 |  |  |  |
| 7. | zwężka niesymetr. | 200/100 | 8/6,3 |  | DIN 2616-1 | P235TR1 | 219,1x8,0/114,3x6,3 BW | 5,95 | 2 11,9 |  |  |  |

Uwaga: Kształtki rurowe z atestem Wytwórców.