| ### ZBIORCZE ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK RUROWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Średn. | Grubosc | Ciśn. | Nr normy |  |  | Masa | Ilość szt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | R o d z a j | nom. | ścianki | nom. | lub | Mat. | Oznaczenie | jedn. | Masa całkowita kg |  |  |  |
|  |  |  |  |  | katalogu |  |  |  | Nr rewizji |  |  |  |
|  |  | [mm] | [mm] | [Mpa] |  |  |  | [kg] | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | kolano R=305 | 200 | 7,1 |  | DIN 2605-2 | P265GH | 90o-219,1x7,1-BW | 17,8 | 16 284,8 |  |  |  |
| 2. | kolano R=305 | 200 | 7,1 |  | DIN 2605-2 | P265GH | 45o-219,1x7,1-BW | 8,9 | 8 71,2 |  |  |  |
| 3. | kolano R=152 | 100 | 6,3 |  | DIN 2605-2 | P265GH | 90o-114,3x6,3-BW | 4,02 | 3 12,06 |  |  |  |
| 4. | kolano R=152 | 100 | 6,3 |  | DIN 2605-2 | P265GH | 45o-114,3x6,3-BW | 2,01 | 2 4,02 |  |  |  |
| 5. | kolano R=152 | 100 | 6,3 |  | DIN 2605-2 | P235TR1 | 90o-114,3x6,3-BW | 4,02 | 6 24,12 |  |  |  |
| 6. | kolano R=152 | 50 | 5,6 |  | DIN 2605-2 | P265GH | 90o-60,3x5,6-BW | 0.9 | 10 9,0 |  |  |  |

Uwaga: Kształtki rurowe z atestem Wytwórców.